Electric Fan-Forced Heater

OWNER’S MANUAL

MODEL: PH-937

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ & SAVE

WARNING

NOT FOR HOUSEHOLD USE

THIS IS A FLOOR HEATER ONLY

TABLE OF CONTENTS

Important Instructions……………………………………….  3

Parts of the heater ……………………….…………………	5

Operating Instructions……………………………………… 	5

Specifications ………………………………………………. 	6

Cleaning and Maintenance………………..………………. 	6

Storage……………………………………………………… 	6

Troubleshooting……………………………………………. 	7

IMPORTANT INSTRUCTIONS

# PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER

NOTE: There may be a trace of smoke or odor when unit is first operated.  Do not be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur.

Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on for the first time. Do not be alarmed.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS OR PROPERTY, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. 	Read all instructions before using this heater.

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (0.9 meters) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear.  Ensure a minimum clearance of 5.5 inches (14 cm) from both sides and rear of heater to adjacent walls. Keep the rear grille away from walls or drapes so as not to block the air intake.

- Extreme caution and reasonable supervision is necessary when any heater is used by or near children, invalids or pets and whenever the heater is left operating and unattended.

- Always unplug heater when not in use. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet.  Never yank on cord.

- To disconnect the heater, turn controls to “OFF”, then remove the plug from outlet.

- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.

- Do not use outdoors.

- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.

- Do not run cord under carpeting.  Do not cover cord with throw rugs, runners or the like.  Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.  Route the cord so that it will not be walked on, or pinched by furniture.

- Connect to properly polarized outlets only. Check heater voltage and amperage on the back of the heater to make sure it agrees with the electric service supplied.

- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage to the heater.

- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.

- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to persons or other damage to property.

- It is normal for the heater’s plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater.  Plugging heater into a worn outlet/ receptacle may result in overheating of the power cord or fire.

- Ensure the heater is on a stable, secure floor surface to eliminate the potential of tipping it over.

- Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle.  Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Should this occur, do not use the receptacle if deteriorated.  CALL your electrician.

- Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.

- Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between one element of the appliance and another. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner.

- When switching on the appliance for the first time, you may notice a slight odor which is normal with new electrical appliances.  Allow odor to dissipate by running appliance at full power for about ten minutes. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. This heater draws 13 Amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.

- Do not run in locations when the heater will be left unattended for long periods of time. (For example - in an unoccupied summer cottage).

- Do not use attachments or filters.  They are not recommended.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

##### NOT FOR HOUSEHOLD USE

PARTS OF THE HEATER

1

5

2

6

3

7

4

8

1. Carry handle                                                   5.  Thermostat switch

2. Housing                                                           6. Off-Fan-Low-High switch

3. Over heat alarm LED                                      7. Power Indicator LED

4. Safety grille                                                     8. Heating element

OPERATING INSTRUCTIONS

!! IMPORTANT

THIS HEATER IS FOR USE ON THE FLOOR ONLY.

This heater comes with a grounded (3 blade) plug for use on 110-120 volts AC.

The grounded plug must be used with a grounded outlet. Do not use an adapter in a 2-slot wall outlet unless the ground plug of the adapter properly connects to a building ground. Using heater without properly grounded outlet or adapter could result in an electric shock hazard.

Operation

1. Plug the heater cord into a standard grounded 120-volt AC outlet. Operate heater in the upright position with rubber feet on the floor. The plug must fit tightly into outlet. A loose fit will cause overheating and damage to the plug. During normal use, however, the plug may feel warm.

2. Turn heat selector knob to the “FAN” (no heating), “1300W”  or “1500W”  setting.

3. Turn the thermostat knob clockwise (right) until knob stops. The heater will begin heating.

4. When the room temperature reaches the desired comfort level, slowly rotate the thermostat knob counterclockwise (left) until the heater shuts off. At this setting, the heater will automatically cycle on and off to maintain this temperature.

NOTE: Do not force the knob beyond its normal stopping position. Only minor adjustments to the thermostat should be necessary to maintain the desired comfort level. Turning clockwise will increase the room temperature and counterclockwise will decrease the temperature.

5. To conserve energy, the heater may operate at lower wattages by turning heat selector knob to the 1300W settings.

6. When heater is not needed, turn control knob to the “OFF” position. Then remove the plug from outlet.

TO RESET OVER-TEMPERATURE CONTROL

This heater is equipped with a built-in over-temperature safety switch that will turn the heater off if overheating occurs. An alarm

indicator will then light up for your notification.

To reset the heater, turn control to OFF, then remove plug from outlet, wait until heater has cooled and the condition that caused the overheating is corrected, the safety switch will then be resetted.

SPECIFICATIONS

| Model Number | PH-937 |
| --- | --- |
| Power Supply | 120 volts AC, 60Hz |
| Power Consumption | 1300W/1500W |

CLEANING AND MAINTENANCE

Before any cleaning, make sure that:

- The heater is turned OFF.

- Disconnect power supply at source by removing plug from power outlet.

- Your heater is now ready for cleaning.

Regular Cleaning:

- Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit.

- Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment.

- To clean enclosure, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit.  Be sure not to wet the heating element and the switches. Allow the unit to dry completely before using it.

CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE HEATER AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DAMAGING THE UNIT.

STORAGE

- Perform the cleaning procedures described in “Cleaning/Maintenance”.

- Wipe all parts to dry.

- Pack the heater in a plastic bag and store it in a cool, dry place.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these procedures:

| Problem | Probable Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Unit is not heating. | Overheat protection has temporarily deactivated the heater. | Turn the heater OFF; unplug it and ALLOW IT TO COOL. Inspect and remove any objects on or adjacent to the heater. Wait 30 minutes before plugging unit back in. |
|  | Room temperature has been warmed up to thermostat setting. | To increase the room temperature, adjust thermostat control knob to a higher setting by turning clockwise. |
|  | Heater is not plugged into a 120V polarized outlet/receptacle. | Ensure unit is in OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again. |
|  | Breaker/Fuse has been tripped. | - Check your electrical box to confirm the breaker has not been blown. This may occur if the receptacle is shared between other high consumption appliances. - Ensure unit is in the OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again. |
| The heater is creating a burning smell. | A drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not occur again. | Ensure room in which heater is situated is well ventilated. |
|  | Check & ensure there are no combustible materials within 0.9 meters (3 feet) surrounding the heater. | Remove any combustible items from the heater. |
|  | Ensure a minimum clearance of 5.5 inches (14 cm) from both sides and rear of heater to adjacent walls. | Reposition the heater so there is enough space around the heater to the adjacent walls. |

PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

Chaufferette électrique à air pulsé

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : PH-937

DIRECTIVES IMPORTANTES

À LIRE ET À CONSERVER

AVERTISSEMENT

NON DESTINÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

CHAUFFERETTE DE PLANCHER SEULEMENT

TABLE DES MATIÈRES

Directives importantes……………………………………..   3

Pièces de la chaufferette ……………………….…………	5

Mode d'emploi....………………………………………....... 	5

Spécifications ………………………………………………. 	6

Nettoyage et entretien ………………..………………....... 	6

Entreposage………………………………………………… 	6

Dépannage……………………………………………......... 	7

DIRECTIVES IMPORTANTES

# VOUS ÊTES PRIÉS DE LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CETTE CHAUFFERETTE

NOTE: Il se peut que vous remarquiez un peu de fumée ou une odeur au moment de  faire fonctionner l'appareil pour la première fois. Ne vous alarmez surtout pas. Cela signifie tout simplement qu’une goutte d’huile est tombée sur le serpentin de réchauffage au cours du procédé de fabrication. Celle-ci disparaîtra et la situation ne devrait plus se répéter.

S’assurer que la pièce où se trouve l’appareil lors de sa mise en marche est bien ventilée durant son fonctionnement. Il est normal que l'appareil émette de petits craquements lorsqu'il est mis en marche pour la première fois. Ne vous inquiétez pas.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est essentiel en tout temps de prendre les précautions nécessaires pour diminuer le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou de dommages matériels, y compris les précautions qui suivent:

1.	Lire toutes les directives avant d'utiliser cette chaufferette.

2.	Cette chaufferette devient chaude lorsqu’elle fonctionne. Pour prévenir les brûlures, évitez que la peau nue entre en contact avec les surfaces chaudes.  Tenez toute matière combustible,  telles que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et draperies à une distance d’au moins 3 pieds (0,9 mètres) du devant et du dessus de la chaufferette et à l’écart des côtés et de l'arrière de l'appareil. Assurez un dégagement d'au moins 5 po 1/2 (14 cm) entre les murs et les deux côtés  et le derrière de l'appareil. Éloignez la grille arrière des murs et draperies pour éviter de boucher l'entrée d'air.

3.  	Agissez avec beaucoup de prudence tout en assurant une surveillance adéquate lorsqu'une chaufferette doit fonctionner en présence ou à proximité d’enfants, de personnes handicapées ou d’animaux ou lorsqu’elle doit fonctionner sans surveillance constante.

4.   Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas en fonction.  Pour débrancher, saisir la fiche et retirer de la prise murale. Évitez en tout temps de tirer sur le cordon.

5.	Pour débrancher l’appareil, placez les commandes à « OFF »,  puis retirez la fiche de la prise.

6.	Évitez de faire fonctionner une chaufferette dont le cordon ou la fiche sont endommagés, si la chaufferette a mal fonctionné ou si elle a subi une chute ou un endommagement quelconque.  Retournez la chaufferette à un centre de service autorisé pour une vérification électrique, un ajustement mécanique ou une réparation.

7.  	Évitez d’utiliser à l’extérieur.

8.   Cette chaufferette n’est pas conçue pour utiliser dans les salles de bain, les salles de lavage et les autres 	pièces de ce genre. Évitez en tout temps de placer la chaufferette dans un endroit où il risque de tomber 	dans une baignoire ou dans un autre réservoir contenant de l’eau.

9.	Évitez de passer le cordon sous un tapis ou de le dissimuler sous une carpette, un tapis de
couloir ou un autre revêtement similaire.   Disposez le cordon à l’écart des endroits passants où il ne risque pas de provoquer des trébuchements. Passez le cordon de façon à ce que l'on ne marche pas dessus, et qu'il ne se fasse pas coincer entre les meubles.

10. Branchez dans une prise convenablement polarisée seulement. Vérifiez la tension et l'intensité inscrites au 	dos de l'appareil pour s'assurer que celles-ci conviennent à la servitude électrique en place.

11.	Évitez d'insérer  ou de laisser pénétrer des objets étrangers dans les entrées et sorties d'air pour 	prévenir le risque de choc électrique, d'incendie et de dommages.

12.	Pour prévenir le risque d’incendie, évitez de boucher les entrées et les sorties d’air de quelque façon qu’il 	soit.

13.	Servez-vous de cette chaufferette uniquement comme décrit dans le manuel. Tout autre usage

non recommandé par le fabricant pourrait être la cause d’incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou de dommage matériel.

14. Il est normal pour le cordon et la fiche de dégager un peu de chaleur au toucher. Si par contre, en touchant, on ressent une chaleur forte ou on constate une déformation de la fiche ou du cordon, cela pourrait signifier que la prise électrique est usée. Il est conseillé de remplacer les prises usées avant de réutiliser la chaufferette. Il pourrait se produire une surchauffe du cordon d’alimentation ou un incendie si la chaufferette est branchée dans une prise usée.

15. S'assurer que l'appareil repose sur une surface sûre et stable pour éliminer le risque de chavirement.

16. S’assurer que la fiche entre complètement dans une prise convenable. Rappelez-vous que les prises 	peuvent se détériorer à cause de l’âge et l’usage continu : Vérifiez régulièrement pour des signes de 	surchauffe et des déformations évidentes de la prise. Si vous en constatez, évitez d’utiliser la prise et 	communiquez avec votre électricien.

17.	S’assurer que l’appareil et le cordon d’alimentation n’ont subi aucun dommage durant le
   	transport.

18.	S’assurer qu’aucun morceau de polystyrène ou d’un autre matériel d’emballage n’a été oublié entre les 	éléments de l’appareil. Il se peut qu’il soit nécessaire de nettoyer l'appareil avec un aspirateur.

19.	Lorsque vous ferez fonctionner l’appareil la première fois, il se peut que vous remarquiez la présence d’une 	légère odeur, laquelle est normale pour les appareils électriques neufs.  Permettez que l’odeur se dissipe en 	faisant fonctionner l’appareil à pleine puissance pendant environ dix minutes. S’assurer que la pièce dans 	laquelle se trouve l’appareil est bien ventilée au cours de ce procédé. La chaufferette exige 13 ampères 	pour fonctionner. Pour empêcher que le circuit soit trop chargé, évitez de brancher la chaufferette dans un	 circuit déjà occupé par d’autres appareils.

20.	Évitez de laisser fonctionner l’appareil sans surveillance pour de longues périodes de temps (par exemple – 	dans un chalet d’été non occupé).

21. Évitez d’utiliser accessoires et filtres. Ceux-ci ne sont pas recommandés.

22. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont la capacité physique, sensorielle ou mentale est diminuée, ou celles ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées, ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité, des directives concernant l'utilisation de l'appareil.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

NON DESTINÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

PIÈCES DE LA CHAUFFERETTE

1

5

2

6

3

7

4

8

1. Poignée de transport                                    5. Interrupteur thermostat

2. Boîtier                                                           6. Interrupteur arrêt-ventilateur-faible-	         3. Voyant avertisseur de surchauffe                     élevé

4. Grille de sécurité				       7. Voyant marche/arrêt

8.  Élément chauffant

MODE D'EMPLOI

!! IMPORTANT

CETTE CHAUFFERETTE EST CONÇUE POUR LE PLANCHER SEULEMENT

Cette chaufferette est munie d'une fiche à trois lames mise à la terre pour être utilisée dans des prises 110-120 volts AC.

La fiche mise à la terre doit être utilisée dans une prise avec mise à la terre. Évitez d'utiliser un adaptateur dans une prise murale à 2 fentes à moins que la fiche mise à la terre de l'adaptateur soit relié à la mise à la terre d'un édifice. Un choc électrique pourrait s'occasionner si l'appareil est utilisé dans une prise ou un adaptateur sans mise à la terre adéquate.

Fonctionnement

1. Branchez le cordon de la chaufferette dans une prise conventionnelle mise à la terre 120-volts AC. Faites fonctionner la chaufferette en position debout, les pattes de caoutchouc reposant sur le plancher. La fiche doit entrer solidement dans la prise. S'il y a trop de jeu, il pourrait se produire une surchauffe et la fiche pourrait subir des dommages. Cependant, même au cours d'un fonctionnement normal, il se pourrait que la fiche dégage un peu de chaleur au toucher.

2. Placez le bouton de sélection à la position "FAN" (aucune chaleur),  “1300W”  ou “1500W”.

3. Tournez le bouton du thermostat dans le sens horaire (vers la droite) jusqu'à ce qu'il s'arrête. La chaufferette commencera à produire de la chaleur.

4. Une fois que la température de la pièce aura atteint le niveau de confort désiré, tournez lentement le bouton de thermostat dans le sens antihoraire (vers la gauche) jusqu'à ce que la chaufferette s'arrête. À ce niveau de réglage, la chaufferette fonctionnera automatiquement par cycles de marche et d'arrêt de façon à maintenir la température.

NOTE : Évitez de pousser le bouton au-delà de sa position d'arrêt normale. Seuls des ajustements mineurs devraient se voir nécessaires pour maintenir le niveau de confort désiré. En tournant dans le sens horaire, la température augmentera et en tournant dans le sens antihoraire, la température diminuera.

5. Pour économiser l'énergie, vous pouvez faire fonctionner la chaufferette à une puissance plus faible en vous servant du bouton de sélection pour régler l'appareil à 1300 W.

6. Lorsque la chaufferette ne sert pas, réglez le bouton de commande à la position "OFF". Retirez ensuite la fiche de la prise.

POUR REMETTRE LE CONTRÔLE SURCHAUFFE À ZÉRO

Cette chaufferette est munie d'un interrupteur thermique pour mettre fin au fonctionnement de la chaufferette en cas de surchauffe. Un voyant avertisseur s'illuminera, dans un tel cas, pour vous aviser de la situation.

Pour remettre la chaufferette à zéro, placez le bouton de commande à "OFF" puis retirez la fiche de la prise. Attendez que la chaufferette se refroidisse et que la situation ayant causé la surchauffe soit corrigée. Le commutateur de protection sera ainsi remis à zéro.

SPÉCIFICATIONS

| Modèle | PH-937 |
| --- | --- |
| Alimentation électrique | 120 volts AC, 60Hz |
| Consommation électrique | 1300W/1500W |

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant d'effectuer le nettoyage, s'assurer que :

- La chaufferette est en arrêt (OFF).

- Débranchez l'alimentation électrique à la source en retirant la fiche de la prise.

- Votre chaufferette est maintenant prête à nettoyer.

Nettoyage régulier :

- Évitez d'utiliser un nettoyant liquide ou d'autres produits chimiques pour vaporiser sur l'appareil.

- Les poussières intérieures peuvent souvent être éliminées à l'aide d'un aspirateur muni d'un suceur plat.

- Pour nettoyer le boîtier, servez-vous d'un linge doux et propre légèrement humide pour nettoyer doucement les surfaces de l'appareil en essuyant. Évitez de mouiller l'élément chauffant et les commutateurs. Laissez sécher l'appareil complètement avant de le réutiliser.

MISE EN GARDE : EMPÊCHEZ QUE L'EAU S'INTRODUISE À L'INTÉRIEUR DE LA CHAUFFERETTE POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE DOMMAGES À L'APPAREIL.

ENTREPOSAGE

- Effectuez les tâches de nettoyage décrites dans la section "Nettoyage et entretien".

- Asséchez toutes les pièces en essuyant.

- Rangez la chaufferette dans un sac de plastique et entreposez dans un endroit frais et sec.

DÉPANNAGE

Si votre chaufferette fait défaut, veuillez suivre les consignes ci-dessous :

| Problème | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| L'appareil ne produit pas de chaleur | La protection surchauffe a temporairement désactivé la chaufferette. | Arrêtez la chaufferette. Débranchez-la et LAISSEZ-LA REFROIDIR. Vérifiez et retirez tout objet pouvant se trouver sur l'appareil ou autour de celui-ci. Attendez 30 minutes avant de brancher l'appareil de nouveau. |
|  | La température de la pièce a atteint le niveau indiqué par le thermostat. | Pour augmenter la température de la pièce, réglez le bouton du thermostat à un niveau plus élevé en tournant dans le sens horaire. |
|  | La chaufferette n'est pas branchée dans une prise polarisée 120V. | S'assurer que l'appareil soit dans la position OFF. Branchez-le et tentez de le remettre en marche. |
|  | Le coupe-circuit/fusible a été déclenché. | - Vérifiez votre coffret électrique pour vous assurer que le coupe-circuit n'est pas grillé Ceci peut se produire si la prise sert également pour d'autres appareils à haute consommation. - S'assurer que l'appareil est dans la position OFF. Branchez l'appareil et tentez de le remettre en marche. |
| La chaufferette produit une odeur de brûlé | Une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de réchauffement durant le procédé de fabrication. Celle-ci s'évaporera et la situation ne devrait plus se produire. | S'assurer que la pièce dans laquelle se trouve la chaufferette est bien ventilée. |
|  | Vérifiez pour vous assurer qu'il n'y a aucune matière combustible à une distance de 0,9 mètres (3 pieds) autour de la chaufferette. | Éloignez toutes les matières combustibles de la chaufferette. |
|  | Assurez un dégagement d'au moins 5 po 1/2 (14 cm) entre les murs adjacents et les côtés et le derrière de l'appareil. | Placez la chaufferette de façon à ce qu'il y ait un dégagement suffisant entre la chaufferette et les murs adjacents. |

VOUS ÊTES PRIÉ DE NE PAS TENTER D'OUVRIR OU DE RÉPARER LA CHAUFFERETTE VOUS-MÊME. VOUS RISQUERIEZ AINSI D'ANNULER LA GARANTIE ET DE SUBIR DES BLESSURES CORPORELLES EN PLUS DE CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS.